BESTEKSOMSCHRIJVING;

BALKONHEKKEN

0        BALKONHEKKEN

Fabricaat; Cepu Construction BV

Type;  BH-311r.k.

Materiaal, Aluminium

Onderdelen;

-     Balusters gemaakt uit aluminium kokerprofiel 60x60 mm, met

een aangelaste voetplaat 100x150x15 mm

- Onder- en boven profiel buis rond 50 mm met aluminium met spijlen rond 15 mm ertussen gelast, hoogte … mm

- Separaat aan de spijlen wordt een leuning koker .. mm gelast op

de balusters.

Bevestigingsmiddelen van rvs A2

Oppervlakte behandeling aluminium profielen,  poedercoating in de

RAL-kleur …..(dikte minimaal 70 mu)

4	        STELWERK AFBOUW

Bevestiging en verankering d.m.v. rvs A2 bevestigingsmiddelen

5	         TEKENINGEN;

Door de aannemer te vervaardigen tekeningen;

werktekeningen en berekeningen aan de hand van de ontwerpgege-

vens van de architect.

aantal te verstrekken exemplaren,

*  ter goedkeuring van de directie en de constructeur;

in 2-voud verstrekken

*  goedgekeurde tekeningen en berekeningen;

in 2-voud verstrekken, waarvan een gewaarmerkt stel op de

bouwplaats aanwezig dient te zijn

.01	              De balkonhekken als aangegeven op de tekeningen