BESTEKSOMSCHRIJVING

DEURLUIFEL

- DEURLUIFEL

Fabricaat; Cepu Construction BV

Type;  DL-22

Materiaal, Aluminium/Rvs A2

Onderdelen;

-  Omranding gemaakt uit glasprofiel 40x40 mm, inwendig met elkaar

verbonden

-  Glasprofiel voorzien van eenzijdige sleuf

-  Beglazingsrubber epdm kleur zwart met opstaande kanten

-  Trekstangen rond 20 mm voorzien van aangelaste kopplaten

-  Drie stuks gezette strippen 70x70 mm aan achterzijde

Toebehoren;

bevestigingsmiddelen van rvs A2

Oppervlakte behandeling aluminium profielen,  poedercoating in de

RAL-kleur …..(dikte minimaal 70 mu)

Beglazing,  Gelaagd glas 4.4.2. met 2 heldere folies en glasplaten

4	 STELWERK AFBOUW

Bevestiging en verankering d.m.v. rvs A2 bevestigingsmiddelen

5	TEKENINGEN;

Door de aannemer te vervaardigen tekeningen;

werktekeningen en berekeningen aan de hand van de ontwerpgege-

vens van de architect.

aantal te verstrekken exemplaren,

*  ter goedkeuring van de directie en de constructeur;

in 2-voud verstrekken

*  goedgekeurde tekeningen en berekeningen;

in 2-voud verstrekken, waarvan een gewaarmerkt stel op de

bouwplaats aanwezig dient te zijn

.01	    De deurluifels als aangegeven op de tekeningen