BESTEKSOMSCHRIJVING DEURLUIFEL TYPE TS150sp

0                DEURLUIFEL

Fabrikaat; SYRONORM

Type;  TS150sp

Materiaal, Aluminium/Rvs A2

Afmeting;  2000 x 900 mm

Onderdelen;

- Consoles lasergesneden uit 8 mm aluminium plaat,

*  Model licht afgerond en voorzien van een 6-tal gaten in aflopende

diameters

*  Aluminium achterplaat dik 8 mm afm.130x180 mm, op de hoeken

afgerond met 4 bevestigingsgaten, gelast rondom aan de console

*  3 aangelaste lippen 50x120 mm per console tbv bevestiging begla-

zing

*  3 stuks consoles per deurluifel

-     Beglazing vastgezet middels aluminium doppen rond 30 mm, met

tussen doppen en beglazing epdm rubber

-     Gootconstructie uit 2 mm aluminium, gezet in een bakvorm met

dichtgelaste uiteinden en spuwer rond 35 mm

Bevestiging;

Middels houtdraadbouten 8x70 mm en vierzijdig uitzettende kunststof

Pluggen. Vier stuks per console

Toebehoren;

bevestigingsmidelen van Rvs A2

Oppervlakte behandeling aluminium,  poedercoating in de

RAL-kleur …..(dikte minimaal 80 mu)

Beglazing,    8 mm Acrylaat GS helder, warmvervormd in een radius

4	 STELWERK AFBOUW

Bevestiging en verankering dmv Rvs A2 bevestigingsmiddelen

5	TEKENINGEN;

Door de aannemer te vervaardigen tekeningen;

werktekeningen en berekeningen aan de hand van de ontwerpgege-

vens van de architect.

aantal te verstrekken exemplaren,

*  ter goedkeuring van de directie en de constructeur;

in 2-voud verstrekken

*  goedgekeurde tekeningen en berekeningen;

in 2-voud verstrekken, waarvan een gewaarmerkt stel op de

bouwplaats aanwezig dient te zijn

.01	    De deurluifels als aangegeven op de tekeningen