BESTEKSOMSCHRIJVING;

FRANSE BALKONHEKKEN

0        FRANSE BALKONHEKKEN

Fabricaat; Cepu Construction BV

Type;  FB-1112

Materiaal, Aluminium

Onderdelen;

-     Balusters gemaakt uit aluminium stripprofiel 80x12 mm

-     Onder- en boven profiel glasprofiel 40 x 40 mm, voorzien van

epdm-rubber voor de plaatsing van het glas

- Glasdikte 4.4.2. met 2 heldere folies, zijzijdes mat geslepen.

- Glashoogte … mm

Bevestigingsmiddelen van rvs A2

Oppervlakte behandeling aluminium profielen,  poedercoating in de

RAL-kleur …..(dikte minimaal 70 mu)

4	        STELWERK AFBOUW

Bevestiging en verankering d.m.v. rvs A2 bevestigingsmiddelen

5	         TEKENINGEN;

Door de aannemer te vervaardigen tekeningen;

werktekeningen en berekeningen aan de hand van de ontwerpgege-

vens van de architect.

aantal te verstrekken exemplaren,

*  ter goedkeuring van de directie en de constructeur;

in 2-voud verstrekken

*  goedgekeurde tekeningen en berekeningen;

in 2-voud verstrekken, waarvan een gewaarmerkt stel op de

bouwplaats aanwezig dient te zijn

.01	              De Franse balkonhekken als aangegeven op de tekeningen