BESTEKSOMSCHRIJVING;

TRAPHEKKEN

0        TRAPHEKKEN

Fabrikaat; SYRONORM

Type;  TH-2211

Materiaal, Aluminium

Onderdelen;

-     Balusters gemaakt uit aluminium stripprofiel 80x12 mm, met een

Aangelaste voetplaat rond 150x10 mm

- Onder- en bovenprofiel koker 60 x 25 mm(rondlopend) met aluminium lamel-len 40 x 8 mm ertussen gelast, hoogte … mm

- De kokerprofielen worden in verstek gelast en aan de leuning-

zijde geslepen

Bevestigingsmidelen van rvs A2

Oppervlakte behandeling aluminium profielen,  poedercoating in de

RAL-kleur …..(dikte minimaal 70 mu)

4	        STELWERK AFBOUW

Bevestiging en verankering dmv rvs A2 bevestigingsmiddelen

5	         TEKENINGEN;

Door de aannemer te vervaardigen tekeningen;

werktekeningen en berekeningen aan de hand van de ontwerpgege-

vens van de architect.

aantal te verstrekken exemplaren,

*  ter goedkeuring van de directie en de constructeur;

in 2-voud verstrekken

*  goedgekeurde tekeningen en berekeningen;

in 2-voud verstrekken, waarvan een gewaarmerkt stel op de

bouwplaats aanwezig dient te zijn

.01	              De balkonhekken als aangegeven op de tekeningen