BESTEKSOMSCHRIJVING;

PRIVACYSCHERM

0        PRIVACYSCHERM

Fabrikaat; SYRONORM

Type;  PV-11

Materiaal, Aluminium

Onderdelen;

-  Kader gemaakt uit aluminium glasprofiel 50x50 mm, met een sleuf

voor plaatsing glas middels epdm-rubber

-  Tussenprofiel(bij breedte groter als 1500 mm) 50x50 mm, met een

tweetal sleuven tbv plaatsing van het glas

- Beglazingsrubber epdm kleur zwart

- Beglazing gelaagd glas 4.4.2. met een opale folie

Toebehoren;

bevestigingsmidelen van rvs A2

Oppervlakte behandeling aluminium profielen,  poedercoating in de

RAL-kleur …..(dikte minimaal 80 mu)

Beglazing,    ………..

4	        STELWERK AFBOUW

Bevestiging en verankering dmv rvs A2 bevestigingsmiddelen

5	         TEKENINGEN;

Door de aannemer te vervaardigen tekeningen;

werktekeningen en berekeningen aan de hand van de ontwerpgege-

vens van de architect.

aantal te verstrekken exemplaren,

*  ter goedkeuring van de directie en de constructeur;

in 2-voud verstrekken

*  goedgekeurde tekeningen en berekeningen;

in 2-voud verstrekken, waarvan een gewaarmerkt stel op de

bouwplaats aanwezig dient te zijn

.01	              De privacyschermen als aangegeven op de tekeningen