BESTEKSOMSCHRIJVING

DEURLUIFEL

- DEURLUIFEL

Fabricaat; Cepu Construction BV

Type;  DL-32

Materiaal, Aluminium/Rvs A2

Onderdelen;

-  Omranding gemaakt uit een 3-zijdig kader uit aluminium kokerpro-

fiel 120x60x4 mm, voorzien van kopplaten 150x150 mm

-  Omranding wordt in de hoeken gelast en aan de zichtzijde geslepen

-  Glasprofielen 40x40 mm bevestigd middels hoekdelen in het kader.

-  Glas opgenomen middels epdm-rubber in de glasprofielen

Toebehoren;

bevestigingsmiddelen van rvs A2

Oppervlakte behandeling aluminium profielen,  poedercoating in de

RAL-kleur …..(dikte minimaal 70 mu)

Beglazing,    Gelaagd glas 4.4.2. met 2 heldere folies en glaspanelen

4	 STELWERK AFBOUW

Bevestiging en verankering d.m.v. rvs A2 bevestigingsmiddelen

5	TEKENINGEN;

Door de aannemer te vervaardigen tekeningen;

werktekeningen en berekeningen aan de hand van de ontwerpgege-

vens van de architect.

aantal te verstrekken exemplaren,

*  ter goedkeuring van de directie en de constructeur;

in 2-voud verstrekken

*  goedgekeurde tekeningen en berekeningen;

in 2-voud verstrekken, waarvan een gewaarmerkt stel op de

bouwplaats aanwezig dient te zijn

.01	    De deurluifels als aangegeven op de tekeningen